# 第九课：三相电路典型题型

# 一、三相电路与星形负载

## 七个核心量及求法

### S001 题型概览与七个核心量

片段定位：第九课共有四类题型；本片段进入第一类：三相电路与 Y 形（星形）负载。

这类题目的结构较固定：题干通常给出标准三相电路图和若干参数，再要求计算七个核心量中的一个或两个。

学习重点是建立“量的名称—物理含义—计算方法”的对应关系。做题时按“识图 → 读已知 → 锁定待求量 → 调用对应公式”推进。

典型题图：三相电源经每相线路阻抗 Z1 向 Y 形负载 Z 供电，N 与 N′ 为两侧中性点。后续七个核心量都围绕这张图识别和计算。

七个核心量：

1）电源端电压　2）线电压　3）线电流　4）负载端相电流

5）负载端线电流　6）负载端相电压　7）负载端线电压

复习提示：本节先建立题型框架；后续片段将依次讲解七个核心量的定义与求法。复习时应把每个量在图中的位置和对应公式配对记忆。

### S002 电源端电压的相量关系

学习目标：识别三相电源端电压的三个相量，并在题目给出有效值时写出它们的幅值和相角。

电源端电压是电源中性点 N 与 A、B、C 三个端子之间的相电压。按图中极性，分别记为 U_A、U_B、U_C；在对称三相电源中，三者的有效值相同，只是相角彼此相差 120°。

本片段按图示 A→B→C 相序，并取 A 相为参考相。以下 U 均表示相量，幅值采用有效值：

U_A = U∠0°    U_B = U∠-120°    U_C = U∠120°

等价写法：U_B = U_A∠-120°    U_C = U_A∠120°

记忆要点：先把 A 相的相角定为 0°，再沿图示相序给 B 相减 120°、给 C 相加 120°。若题干另行指定参考相或相序，应以题干为准。

图 1 画面中标出的 U_A、U_B、U_C 是电源端的三相相电压；板书同时给出它们的相量关系。

给出有效值时的写法：题干若直接给出电源端电压的有效值 U，就把这个数作为三个相量共同的幅值，再按 0°、-120°、120° 配上相角。

例：题干给出电源端电压有效值 U₁ = 220 V。于是

U_A = 220∠0° V    U_B = 220∠-120° V    U_C = 220∠120° V

图 2 例题的板书结果：电源端电压有效值为 220 V 时，三相端电压相量分别取 0°、-120° 和 120°。

自检：先确认题干给的是电源端电压还是线电压；本片段的 220 V 是相电压有效值，不能直接当作线电压。

### S003 线电压与端电压的关系

### S004 线电流的计算与相位关系

### S005 负载端相电流

### S006 星形负载的线电流与相电流关系

### S007 负载端相电压

### S008 负载端线电压

## 做题规则与例题

### S009 七个核心量的做题注意事项

### S010 星形负载例题：由已知参数求各电气量

# 二、三相电路与三角形负载

## 七个核心量及三角形—星形等效

### S011 三角形负载题型概览

### S012 三角形负载的电源端电压

### S013 三角形负载的线电压

### S014 三角形负载线电流与等效变换

### S015 三角形负载的相电流

### S016 三角形负载的线电流与相电流关系

### S017 三角形负载的相电压

### S018 三角形负载的线电压与补充规则

## 典型例题

### S019 三角形负载例题：求线电流与负载相电流

### S020 星形与三角形混合负载例题

# 三、三相电路功率表读数

## 功率表接线与读数公式

### S021 功率表接线识别与读数公式

## 例题

### S022 功率表读数例题：代入线电压与线电流

# 四、两功率表法求三相功率

## 四步解题法

### S023 第一步：设电源端电压与线电流

### S024 第二步：表示各线电压与线电流

### S025 第三步：由两只功率表求相位角

### S026 第四步：求有功、无功、视在与复功率