# 第三课 电路分析计算方法

# 一、复杂电路分析基础

## 支路、节点、回路与网孔概念

### S001 支路节点回路网孔基本概念与判断方法

本节用于建立后续支路电流法、结点电压法和回路/网孔分析所需的拓扑判断基础。判断的核心不是图形画得是否弯曲，而是元件和导线之间的连接关系。

#### 一、四个基本概念

支路：电路中无分支的一段电路；同一支路中流过同一个电流。支路内可以串联一个或多个元件，关键是中途没有电流分流点。

结点（节点）：三条或三条以上支路的连接处。由理想导线直接连接、其间没有元件的多个几何连接点，在电气上属于同一个结点。

回路：由支路构成的任一闭合路径。回路内部允许存在其他支路。

网孔：内部不含支路的回路，也就是平面电路图中最小的闭合“窗格”。因此每个网孔都是回路，但回路不一定是网孔。

图 1  四个基本概念与两组示例电路

图 1 左侧电路共有 6 条支路、4 个结点和 3 个网孔；右侧电路共有 3 条支路、2 个结点和 2 个网孔。

#### 二、支路与结点的判断方法

1. 先找结点：标出三条或三条以上支路汇合的位置。

2. 先合并纯导线：两个候选连接点若仅由理想导线相连，应先视为同一个等电位结点。

3. 再数支路：从一个结点出发，沿无分支路径走到下一个结点，这一整段算一条支路。

4. 检查电流：同一支路沿途电流应相同；不要因为串联了多个元件就把它拆成多条支路。

#### 三、回路与网孔的区别

判断回路只需确认路径能够闭合；判断网孔还要继续查看闭合路径的内部是否存在支路。

图 2  红色外圈是一条回路；因内部仍有支路，它不是网孔

图 3  红色小闭合路径内部没有支路，因此是网孔

实用判断句：闭合的是回路；闭合且内部没有支路的，才是网孔。

#### 四、纯导线造成的计数陷阱

例图中应计入 7 条支路。红色路径均经过电源或电阻等元件；底部两个连接点之间的纯导线只负责连接，不应另外算作一条支路。

图 4  红色路径表示应计入的 7 条支路；纯导线段不另算支路

数结点时，图上虽然能看到 5 个三支路以上的连接位置，但底部两个位置由纯导线直接相连，应合并成同一个结点，因此结点总数是 4。

图 5  两个底部连接点由纯导线直连，同属结点 4，故全图共有 4 个结点

把纯导线在拓扑上“收缩”为一个点，可以直观看出 R1 的下端与 R4 的下端属于同一结点。电路的画法可以改变，但连接关系不变。

图 6  将纯导线收缩后的等效画法：几何外形改变，电路拓扑与结点数不变

#### 五、做题时的快速检查顺序

1. 观察纯导线：先把仅由导线相连的点合并。

2. 数结点：按三条或三条以上支路汇合的电气连接点计数。

3. 数支路：按相邻结点之间的无分支路径计数，纯导线不单独计入。

4. 找回路：列出由支路组成的闭合路径。

5. 筛网孔：在回路中只保留内部不含支路的最小闭合路径。

#### 六、常见错误

把纯导线当成独立支路。支路的计数对象是相邻结点之间承载同一电流的无分支电路段。

把导线连接的两个位置当成两个结点。理想导线两端属于同一电气结点。

把所有回路都当成网孔。回路内部只要还有支路，就不能称为网孔。

按图形外观而不是连接关系计数。弯折、拉直或重画导线不改变电路拓扑。

# 二、支路电流法

## 支路电流法解题步骤

### S002 支路电流法第一道例题：列节点电流方程与回路电压方程

### S003 支路电流法第二道例题：三步法求解电流

# 三、节点电压法

## 节点电压法解题过程

### S004 节点电压法第一步：节点标号与参考节点选择

### S005 节点电压法第二、三步：电导计算与节点互导计算

### S006 节点电压法第四、五步：节点方程求解与结果计算

# 四、回路电流法与网孔电流法

## 回路电流法解题过程

### S007 回路电流法第一至三步：确定回路并建立电阻关系

### S008 回路电流法第四至六步：列方程并求解参数

### S009 网孔电流法与回路电流法的关系说明